Статья 21.4.11. Технические требования к моделям класса F1-24 (Formula 1 1/24)

21.4.11.1. Модель класса F1-24 воспроизводит в масштабе 1:24 современные гоночные автомобили с открытыми колёсами, которые участвуют в чемпионате по шоссейно-кольцевым автогонкам Формула 1.

21.4.11.2. Размеры модели:

- ширина не более 83 мм;

- ширина кузова и шасси по боковинам не более 60 мм;

- от центра оси вращения токосъёмника до центра задней оси не более 125 мм;

- угол между задней осью модели и осью двигателя без ограничений;

- расстояние от верха задней оси до низа шасси не менее 9,5 мм.

21.4.11.3. Колеса передние:

- ширина 10-14 мм;

- диаметр не менее 16 мм;

21.4.11.4. Колеса задние:

- ширина не более 20,7 мм;

- диаметр без ограничений.

Организатор соревнований имеет право вводить стандарт на резину задних колес.

21.4.11.5. Кузов модели:

- кузов модели должен полностью закрывать все элементы шасси кроме передних и задних колёс, а также стоек передних колёс и элементов шасси, стилизованных под рычаги подвески передних колёс;

- кузов модели не должен закрывать какую-либо часть задних и передних колес;

- ширина переднего антикрыла – не более 68 мм и не менее 60 мм;

- ширина заднего антикрыла – не более 42 мм;

- высота заднего антикрыла – не более 36 мм;

- высота боковой пластины заднего антикрыла – не менее 12 мм;

- от передней стороны задних колес до конца заднего антикрыла – не более 30 мм;

- ширина передней части шасси и кузова, исключая антикрыло и стойки передних колёс (включая стойки заднего моста) – не более 36 мм;

- ширина кузова перед боковинами шасси – не менее 36 мм;

- ширина заднего антикрыла – не более 42 мм.

21.4.11.6. Шасси:

- конструкция шасси без ограничений;

- материал шасси без ограничений;

- длина боковин шасси не более 70 мм;

- минимальный диаметр задней оси 2,36 мм.

21.4.11.7. Электродвигатель и комплектующие.

Электродвигатель:

- «JK» JK3030 «HAWK»;

- «Proslot Euro MK1Motor».

Статор:

- «JK» JK30301 «HAWK» MOTOR SET-UP.

Крышка электродвигателя для установки ротора PS-4016:

- «JK» JK30303;

- «Proslot» PS-4011.

Ротор:

- «JK» JK30302 «HAWK» MOTOR ARM

- «Proslot» PS-4016 « HAWK » Replacement Armatures с маркировкой RUS/HK.

21.4.11.8. Допустимые доработки электродвигателя:

- замена щеток и пружин;

- установка дублирующих проводов от щеток;

- магниты ферритовые, стандартные

- вклеивание магнитов в статор без использования ферромагнитных прокладок;

- уменьшение осевого люфта ротора;

- установка шарикоподшипников;

- увеличение диаметра отверстий под подшипники до 6 мм.

- укорачивание вала ротора;

- замена винтов крепления крышки;

- увеличение паза хода пружины в щёткодержателях и увеличение радиуса выемки под коллектор на внутренней поверхности щёткодержателей для установки ротора PS-4016.

21.4.11.9. Модуль редуктора модели – не менее 0,4 мм (64 Pitch).